AI 기반 파각 검출 및 검란 기능 개발 진행 보고서

1. 요약

공개 데이터(AI Hub 계란 데이터 137,117판 / 1,242,967개 계란 라벨)로 파각 검출과 검란 모델을 개발하고, 엣지 배포를 위한 추론 파이프라인까지 구축했습니다. 주요 결과는 다음과 같습니다.

채택 구조: 2단계(YOLO 계란 위치 검출 → 계란 크롭 분류). 검출기는 계란 위치 Recall 98.4%(투광) / 99.7%(반사광), 판당 2 ms.

파각 판정: 크랙 vs 정상 전용 2클래스 헤드. 파각 Recall 95% 운영점에서 정상란 오검출 9.6% (B2 백본 8.9%), Recall 90%에서 2.9%.

검란 판정: 33클래스 통합 모델 하나로 처리. 혈반·육반 AUROC 0.996, Recall 88%에서 정상 오검출 0.4%. 먹통과의 혼동은 거의 없음.

기각된 접근: 이상탐지(PatchCore, AUROC 0.70), CLAHE 전처리(악화), 대분류 6클래스 헤드(개선 없음), 임계값 기반 혈반 검출(AUROC 0.63).

가장 큰 개선 여지: 미검출 크랙의 대부분이 단일 시점 사진에서 균열이 보이지 않는 경우 → 계란 회전 중 다중 프레임 촬영·투표가 현장에서 가장 효과적.

배포 준비: ONNX 변환, 안전 동작(카메라·모델·PLC 장애), mock PLC, 지연 벤치마크 완료. 이 노트북(RTX 4060) 기준 계란 1개당 p50 1.9 ms.

대기 중인 결정: 배출 대상 결함 정책, KPI 목표치, 계란 회전 여부, 조명 방식, 장비·PLC 기종, 자사 라인 데이터.

2. 환경 및 데이터

2.1 개발 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 장비 | 노트북, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8GB, RAM 15GB, Windows 11 |
| 소프트웨어 | Python 3.10, PyTorch 2.6 (CUDA 12.4), Ultralytics 8.4 (YOLO11/26), timm, ONNX Runtime GPU, OpenCV |
| 환경 이슈 해결 | 기존 PyTorch(CUDA 13 빌드)가 드라이버와 맞지 않아 import 불가 → CUDA 12.4 빌드로 교체. ONNX Runtime DLL 오류 → VC++ 런타임 패키지로 해결. git 미설치 → 휴대용 MinGit 설치 |
| 실행 방식 | GPU 작업은 순차 큐(run_queue.py)로 무인 실행, 결과 기반 자동 후속 실험, 완료 감시로 이틀간 34개 작업 수행 |

2.2 데이터 소스

| 데이터 | 규모 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| AI Hub 계란 데이터 (dataSetSn=71504) | 투광 MONO 62,653판 / 483,021개, 반사광 COLOR 48,478판 / 461,531개, 보관기간 25,925판 (공식의 90%, test 10%는 비공개) | 주 학습·평가 데이터. 보관기간 서브셋은 목표와 무관하여 미사용 |
| Roboflow 공개 데이터 3종 | cracked-eggs 1,790장, egg-crack-detection 3,154장, egg-quality 124장 (스톡 사진·증강본) | 도메인 이동 확인용 sanity check 만 수행 (KPI 미사용) |
| 자사 라인 데이터 | 미입고 | 도메인 적응(Phase 6) 대기. 수집 요청서 작성 완료 |

2.3 데이터 감사 결과 (Phase 1)

좌표계: 문서에는 bbox 원점이 '좌하단'으로 표기되어 있으나 시각화로 확인한 결과 일반 이미지 좌표(좌상단 원점)가 맞음. 문서 오기로 확정.

라벨 체계: 모든 라벨이 숫자 코드. 코드별 개수를 공식 발표 수치 × 0.9와 대조해 이름을 추정하고(오차 1% 이내), 격자 이미지로 혈반육반(3/1)·거품(3/4)·먹통(3/5)을 육안 확정. 크랙 소분류 순서와 정상·탈색·이물질·기형 소분류 이름은 공식 코드표 확인 필요.

MONO↔COLOR: 판 ID, 계란 ID, 촬영일, 지역코드가 전혀 겹치지 않아 서로 다른 계란. 두 영상 융합 실험은 불가.

분할 설계 제약: COLOR는 촬영일 5개·지역 2개뿐이고 MONO는 한 지역이 78%. 세척 코드는 MONO에서 사실상 단일값, COLOR에서는 촬영 세션과 완전히 얽혀 세척별 성능 비교가 성립하지 않음.

라벨 품질: 중복 박스 0, 객체 수 불일치 0, 가장자리 걸침 0.2~0.9%. 전반적으로 깨끗함.

분할: 광원별로 (촬영일, 지역코드) 조합 단위 group split 8:1:1, 판·그룹 누수 0. 계란 크롭 944,552개 생성(긴 변 320px, 여백 10%).

3. 실험 결과

3.1 구조 비교 (Phase 3)

| 구조 | 모델 | 주요 지표 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 판 단위 검출(대분류) | YOLO11n 640px, 25 epoch | MONO mAP@0.5 0.670 (AI Hub DETR 0.53), COLOR 0.582 (0.54). 계란 위치 Recall 0.984 / 0.997, 1.9~2.4 ms/판 | 계란 위치 검출용으로 채택 |
| B. 2단계(검출→크롭 분류) | YOLO11n + EfficientNet-B0 | MONO 33소분류 정확도 0.631; 파각 운영점(Recall 95%) 정상 오검출 35.7% → 후속 2클래스 헤드 9.6% | 채택 |
| C. 이상탐지(정상만 학습) | PatchCore-lite | 크랙 vs 정상 AUROC 0.696, Recall 95%에서 정상 오검출 72% | 제외 |
| 참고. YOLO26n | YOLO11n과 동일 조건 | mAP@0.5 0.675, 위치 Recall 0.985, Precision 0.970 | 동등. NMS-free로 배포 단순 → 교체 가능 |

3.2 파각 운영점 비교 (MONO, 양성=크랙, 음성=정상)

운영 KPI는 '파각 Recall 목표를 만족할 때 정상란이 잘못 배출되는 비율'입니다. 모델별 결과는 다음과 같습니다.

| 모델 | Recall 90% | Recall 95% | Recall 98% | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33소분류 베이스라인 (256px, weighted CE) | 15.8% | 35.7% | 66.3% | 첫 베이스라인 |
| 33소분류 + 320px | 14.6% | 33.6% | 61.6% | ablation −2.1%p |
| 33소분류 + CLAHE | 18.7% | 42.2% | 65.1% | 악화 → 기각 |
| 33소분류 + weighted focal | 14.0% | 29.4% | 55.0% | ablation −6.2%p |
| 33소분류 + 320px + focal (조합) | 13.1% | 27.9% | 51.0% | 조합 −7.8%p |
| 대분류 6클래스 | 17.0% | 38.7% | 65.1% | 개선 없음 |
| 3클래스 (정상/크랙/기타) | 10.5% | 22.5% | 45.9% | 정책 시뮬레이션용 |
| 크랙 vs 정상 2클래스 (320px, B0) | 2.9% | 9.6% | 22.6% | 배출 판정 헤드로 채택 |
| 크랙 vs 정상 2클래스 (320px, B2) | 2.7% | 8.9% | 21.6% | 소폭 개선, 지연 1.5배 |

소분류별 Recall(33클래스 모델, argmax): 잠재파형크랙 0.81, 미세크랙 0.57, 혈반육반 0.62, 먹통 0.50, 파형크랙 0.29. 크랙 소분류 간 혼동은 배출 판정에 영향이 없으며, 크랙 점수 기준 Recall 95% 운영점에서는 소분류별 Recall이 0.88~1.00으로 고릅니다.

3.3 미검출(FN) 분석 (Phase 4)

Recall 95% 운영점에서 놓친 크랙 353개(5.0%) 중 227개(64%)가 파형크랙(2/7). 미검출 크롭의 밝기·대비·크기는 검출 크롭과 차이가 없어 노출 가설은 기각.

미검출 크롭 40장을 육안 확인한 결과 320px 크롭에서 균열이 사실상 보이지 않음(검출 크롭은 가는 균열선이 뚜렷). 모델 한계보다 단일 시점 촬영의 한계로 판단. 선행연구(YOLOv5+ByteTrack, 5프레임 투표, 현장 96.4%)와 같은 결론.

미검출의 대부분이 기형·탈색으로 예측되어 유사 외형 결함과의 라벨 경계 모호성도 한 원인으로 추정.

3.4 검란 (Phase 5)

| 방법 | 혈반·육반 vs 정상 AUROC | vs 먹통 AUROC | Recall 88%에서 정상 오검출 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 임계값 기반(국소 암부 점수, 딥러닝 없음) | 0.628 | 0.432 | 68.5% | 갈색란 투광에서 부족 → 선행연구 88% 재현 실패 |
| 검란 전용 분류기(정상 4 + 혈반 5 소분류), 원본 | 0.974 | 0.979 | 1.5% | CLAHE 0.963, 언샤프 0.967 → 전처리 효과 없음 |
| 33클래스 통합 모델 | 0.996 | 0.994 | 0.4% | 전용 모델보다 우수 → 모델 하나로 파각+검란 |

혈반·육반이 먹통으로 오분류되는 비율 3.2%, 먹통이 혈반으로 오분류되는 비율 0.1%로 두 클래스의 분리는 문제가 없습니다. 남은 혼동은 혈반과 중앙기실·알끈·거품 사이이며, 배출 정책상 같은 불량군이라 현장 영향은 작습니다.

3.5 배출 정책 시뮬레이션

'정상만 통과, 그 외 결함은 전부 배출' 정책(배출 점수 = 1 − p(정상))을 시뮬레이션했습니다.

| 정책 | 3클래스 | 33클래스 | 6클래스 |
| --- | --- | --- | --- |
| 크랙만 95% 배출 시 정상 오배출 | 12.3% | 14.3% | 17.7% |
| 모든 결함 95% 배출 시 정상 오배출 | 33.3% | 31.2% | 29.2% |
| 모든 결함 90% 배출 시 정상 오배출 | 18.4% | 16.5% | 15.3% |

'모든 결함 배출' 정책은 탈색·이물질 일부가 투광 영상에서 정상과 구분되지 않아 정상란의 약 30%를 버려야 합니다. 이는 모델 문제라기보다 어떤 결함을 배출 대상으로 볼지의 정책 문제이며, 결정이 필요합니다. 크랙만 기준이면 2클래스 전용 모델(9.6%)이 최선입니다.

3.6 도메인 이동 확인 (Roboflow 공개 사진)

투광 2클래스 크랙 모델을 촬영 환경이 전혀 다른 공개 사진(스톡 사진, 그레이스케일 변환)에 그대로 적용한 결과 cracked-eggs(크랙 1,161 / 정상 989)에서 AUROC 0.901, egg-crack-detection(크랙 1,515)에서 Recall 1.000이었습니다. 크랙 특징은 전이되지만 AI Hub 임계값을 그대로 쓰면 정상 오검출이 76%이므로, 새 환경에서는 임계값 재조정 또는 소량 미세조정이 필수입니다. 자사 라인은 이보다 훨씬 가까운 도메인입니다.

4. 배포 준비 (Phase 7)

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 파이프라인 | 캡처 → 검출 → 크롭 분류(헤드 A: 크랙, 헤드 B: 소분류·검란) → 판정 → PLC 신호 → 판정 로그(JSONL). 단계별 지연 측정 내장 |
| 모델 변환 | 검출기·분류기 ONNX 변환 완료. TensorRT는 SDK 미설치·장비 미정으로 보류 |
| 안전 동작 | 카메라 프레임 없음 → 라인 정지, 모델 로드 실패·추론 예외 → 전량 배출, PLC 통신 끊김 → 라인 정지, 지연 초과 → 경고. 단위 테스트 완료 |
| PLC | 추상 인터페이스 + mock 구현(연결·배출·전량 배출·라인 정지·하트비트·알람). Modbus TCP 레지스터 매핑 초안 작성. 실제 드라이버는 기종 확정 후 |
| 데모 도구 | 판 이미지 폴더 → 계란별 판정 이미지(배출 빨강/통과 초록) + CSV. 자사 데이터 입고 즉시 실행 가능 |

4.1 지연 벤치마크 (판당 계란 12.1개, mock PLC 포함)

| 분류기 실행 방식 | 분류 p50 | 판 합계 p50 | 계란당 p50 |
| --- | --- | --- | --- |
| ONNX Runtime CUDA, 계란별 배치 1 (초기) | 66.1 ms | 78.7 ms | 6.5 ms |
| ORT CUDA, 동적 배치 | 92.4 ms | 103.4 ms | 8.2 ms |
| PyTorch FP16 배치, GPU 정규화 | 23.8 ms | 34.7 ms | 2.8 ms |
| PyTorch FP16, 판 이미지 1회 전송 + GPU 크롭 | 13.0 ms | 23.4 ms | 1.9 ms |

병목은 모델이 아니라 크롭 전처리와 전송이었으며, 이를 GPU로 옮겨 5배 단축했습니다. 동적 배치가 오히려 느려진 원인은 판마다 계란 수가 달라 ONNX Runtime이 입력 형태마다 cuDNN 알고리즘을 재탐색하기 때문입니다. 남은 몫은 검출 전·후처리(10 ms)이며 TensorRT 작업 시 함께 처리할 예정입니다. 현장 장비(Jetson 등)에서는 3~5배 느려질 수 있어 재측정이 필요합니다.

5. 한계와 주의 사항

코드표 미확정: 크랙 소분류 이름(2/1~2/7)은 나열 순서 가정, 정상·탈색·이물질·기형 소분류 이름은 미상. 공식 코드표로 확정해야 보고서의 클래스명이 확정됩니다.

2클래스 모델의 음성 범위: 정상만 음성으로 학습했으므로 라인에 유입되는 탈색·이물질 크롭에 대한 동작은 3클래스 결과(22.5%)로 가늠. 배출 정책 확정 후 재학습 필요.

세척별 비교 불성립: 공개 데이터 구조상 불가. 자사 데이터는 세척/비세척을 같은 세션에 혼합 촬영해야 비교 가능.

COLOR test의 한계: 촬영일 1개, 크랙 110개뿐이라 반사광 수치의 신뢰구간이 넓음.

도메인 이동 미검증: AI Hub 선별기와 자사 라인의 조명·카메라 차이는 자사 데이터 입고 후 확인.

단일 시점 한계: 미검출 크랙의 대부분이 사진에 균열이 보이지 않는 경우. 다중 프레임 촬영 없이는 Recall 상한이 있음.

6. 다음 단계와 필요한 결정

6.1 결정이 필요한 사항

| 항목 | 선택지 / 필요 정보 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 배출 대상 결함 정책 | 크랙만 / 크랙+혈반·육반 / 탈색·이물질 포함 전부. 먹통 포함 여부 | 모델 구성(2클래스 vs 3클래스)과 운영 임계값, 정상 오배출률(9.6% vs 약 30%) |
| 계란 회전 여부 | 라인에서 계란이 회전하는지, 프레임 간격 | 다중 프레임 투표 설계 가능 여부 — 가장 큰 개선 수단 |
| 파각 카메라 조명 | 투광 / 반사광 / 둘 다 | 주력 모델 선택. 권장: 투광 한 대로 파각+검란 |
| KPI 목표치 | 파각 Recall 목표, 허용 정상 오배출률, 시간당 처리량, 계란당 허용 지연 | 운영점 고정, 합격 판정 기준 |
| 추론 장비·PLC 기종 | Jetson / 산업용 PC + GPU, PLC 기종과 통신 방식 | TensorRT 변환, PLC 드라이버 구현 |
| 자사 라인 데이터 | 라벨 없이 사진 100~300장부터 가능 | zero-shot 평가 → 학습 곡선 → 추가 라벨링 필요량 산정 |

6.2 권장 진행 순서

자사 데이터 수집 요청서(검수/08)를 기업에 전달하고 위 결정 사항의 답을 함께 받습니다.

사진이 오면 데모 도구와 zero-shot 평가로 도메인 차이를 즉시 확인하고, 라벨이 있으면 100/300/1,000장 학습 곡선으로 추가 라벨링 필요량을 산정합니다.

배출 정책과 KPI가 확정되면 그 기준으로 운영 임계값을 고정하고 판정 규칙을 설정에 반영합니다.

장비가 확정되면 TensorRT 변환, 실제 PLC 통신, 다중 프레임 투표를 구현하고 현장에서 지연을 재측정합니다.

7. 산출물 목록

| 구분 | 위치 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 코드 | src/, scripts/, configs/, tests/ | 파서·분할·크롭·학습·평가·추론·PLC 모듈, 실험 설정 25종, 단위 테스트 60개(전부 통과) |
| 실험 기록 | experiments/ (24건), experiments/RESULTS.md | 실험별 설정·seed·git hash·지표(JSON/Markdown), 자동 취합 표 |
| 문서 | docs/ | final_summary(최종 요약), phase1~7 결과, reject_policy(정책 시뮬레이션), roboflow_sanity, data_collection_request(수집 요청서), TODO |
| 검수 자료 | 검수/01~08 | 코드별 크롭 격자 38장, 좌표계 확인, 1차 결과, 데이터 감사, 최종 결과, 미검출 크롭, 데모 추론 12장, 데이터 수집 요청서 — 폴더마다 안내문 포함 |
| 데이터 | C:\aihub_egg\ (라벨·검출 데이터셋), data/crops/ (크롭 94만), data/splits/, data/roboflow/ | 원본 zip은 Downloads에 보존, 이미지는 zip에서 직접 읽음 |
| 모델 | C:\aihub_egg\runs\ (YOLO 가중치·ONNX), experiments/*/model.pt, classifier.onnx | 검출기 YOLO11n/26n, 분류기 B0/B2 등 |
| 프로젝트 메모 | CLAUDE.md 9장 '진행 현황' | 새 세션에서도 이어 작업할 수 있는 상태 요약 |

8. 참고 사항

본 보고서의 수치는 AI Hub 「계란 데이터」(다운로드본, 공식 데이터의 90%)의 내부 test 분할 기준이며, 공식 비공개 test와는 조건이 다릅니다.

클래스명은 공식 코드표 확인 전의 추정값입니다(혈반육반·거품·먹통은 육안 확인 완료). 코드표 확인 후 명칭이 바뀔 수 있습니다.

자사 라인 데이터에 대한 평가는 데이터 입고 후 수행 예정이며, 본 보고서의 성능은 공개 데이터 기준입니다.